МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное учреждение высшего  образования

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И МЕХАТРОНИКИ

№

БАЗА ДАННЫХ

НАДЕЖНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ,

МНОГОКАНАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ СИСТЕМ

Учебное пособие

Для студентов,  обучающихся по направлениям:

автоматизированные системы  управления,

электроэнергетика и электротехника,

мехатроника и робототехника,

летательные аппараты

Таганрог  2019

УДК  34(419)(075.8)

ББК 67.99(2Р)3я7

У912

Рецензент:  начальник отдела обучения  ООО «НИЦ СЭ и НК»

к.т.н. Левина Марина Геннадьевна

Учебное пособие   «База данных. Надежность компонентов многофункциональных, многоканальных и групповых систем» разработано в соответствии с образовательными стандартами по направлениям:  автоматизированные системы  управления, электроэнергетика и электротехника, мехатроника и робототехника, летательные аппараты.

В учебном пособии  приводятся основные термины и определения по надежности,  справочные данные: наработка на отказ, интенсивности отказов, поправочные коэффициенты, компонентов  мехатронных, робототехнических, летательных аппаратов и автоматизированных систем. Приведены коэффициенты нагрузки для элементов многофункциональных систем для расчетов параметров надежности многофункциональных многоканальных систем, групповых систем.

Веревкин А.Л. общая редакция и др. Учебное пособие ««База данных. Надежность компонентов многофункциональных, многоканальных и групповых систем» – Таганрог: Изд-во  ЮФУ, 2019г.-36с.

Табл.6. Ил.1, Библиогр.: 6 назв.

Авторы:      © Веревкин  А.Л. общая редакция и р.2-8, 2019

© Болдырев А.С. р 1; 8, 2019

© Веревкина Л.С. р 2-5; 8, 2019

© Панасенко А.Н. р  8, 2019

© Север К.О. р  8, 2019

© Федоров А.В. р  8, 2019

© Беляев П.С. р.8 , 2019

© Картавый А.Г. р. 8, 2019

© Кратенко В.В р. 8, 2019

© Мирошниченко М.Е. р. 8, 2019

© Малафеева Ю.А. р. 8, 2019

© Терещенко А.Р. р  8, 2019

© Оформление издательство ЮФУ, Таганрог, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1 НОРМТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ П  НАДЁЖНОСТИ	6

2 СТАДИИ РАЗРАБОТКИ И УРОВНИ РАСЧЕТОВ НАДЕЖНОСТИ	9

3  РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ	11

4 КОЭФФИЦИЕНТНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ	15

5 КОЭФФИЦИЕНТ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОАВ	17

6 КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	18

7 МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ	20

8 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ НАДЕЖНОСТИ  КОМПОНЕТОВ	21

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	37

1 НОРМТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ П  НАДЁЖНОСТИ

Надежность – способность устройств выполнять определенные функции и сохранять заданные характеристики в течение заданного времени в определенных условиях эксплуатации [1].

Надежность электрооборудования регламентируется современными международными стандартами и ГОСТ РФ:

- ГОСТ 27.002-89. Основные понятия, термины и определения по надежности в технике.

- ГОСТ 27.003-90. Состав и общие правила задания требований по надежности.

- ГОСТ 27.310-95. Анализ видов, последствий и критичности отказов;

- ГОСТ 16503-70. Промышленные изделия. Номенклатура и характеристика основных показателей надежности.

- ГОСТ 18322-73. Системы технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.

- ГОСТ 13377-75. Надежность в технике. Термины и определения.

Показатели надёжности количественно характеризуют, в какой степени данному объекту присущи определенные свойства, обуславливающие надёжность.

Показатели надёжности  (например, технический ресурс, срок службы) могут иметь размерность, ряд других (например, вероятность безотказной работы, коэффициент готовности) являются безразмерными.

Количественной характеристикой только одного свойства надёжности служит единичный показатель [1].

Работоспособность − представляет собой состояние устройства, при котором оно способно выполнять свои функции.

Безотказность  − свойство устройства сохранять свою работоспособность в течение определенного времени. Событие, нарушающее работоспособность устройства, называется отказом. Различают внезапные (полные) и постепенные (допусковые) отказы.

Самоустраняющийся отказ называется сбоем.

Долговечность  − свойство устройства сохранять свою работоспособность до предельного состояния, когда его эксплуатация становится невозможной по техническим, экономическим причинам, условиям техники безопасности или необходимости капитального ремонта.

Ремонтопригодность − определяет приспособляемость устройства  к предупреждению и обнаружению неисправностей, отказов и устранение их путем проведения ремонтов и технического обслуживания.

Сохраняемость − свойство устройства непрерывно поддерживать свою пригодность и работоспособности в течение после хранения и технического обслуживания.

Количественной характеристикой нескольких свойств надёжности служит комплексный показатель.

Единичные показатели надёжности.

Показатели безотказности:

- вероятность безотказной работы P(t);

- средняя наработка до отказа Тср;

- средняя наработка на отказ То;

- гамма-процентная наработка до отказа Тγ;

- интенсивность отказов λ(t);

- параметр потока отказов ω(t);

- средняя доля безотказной наработки I(t);

- плотность распределения времени безотказной работы f(t);

Показатели долговечности:

- средний ресурс;

- гамма-процентный ресурс;

- назначенный ресурс;

- средний срок службы;

- гамма-процентный срок службы;

- назначенный срок службы.

Показатели ремонтопригодности:

- вероятность восстановления работоспособного состояния;

- среднее время восстановления работоспособного состояния;

- интенсивность восстановления.

Показатели сохраняемости:

- средний срок сохраняемости;

- гамма-процентный срок сохраняемости.

Комплексные показатели надёжности:

- коэффициент готовности − Кг

- коэффициент оперативной готовности − Kог

- коэффициент технического использования − Кти

- коэффициент планируемого применения − Кп

- коэффициент сохранения эффективности − Кэф

Надежность любого электрооборудования и аппаратуры автоматики существенным образом зависит от условий эксплуатации. Условия эксплуатации в производственных помещениях характеризуются климатическими и электромеханическими воздействиями, режимами работы и технического обслуживания.

К климатическим воздействиям относится температура, влажность, запыленность и загазованность окружающего воздуха, атмосферное давление, интенсивность дождя, выпадение росы и инея, скорость движения воздушной струи, ночные и дневные перепады температуры.

К электромеханическим воздействиям относятся вибрационные и ударные нагрузки при работе и перемещениях, колебаниях частоты и напряжения питания.

Повышенная температура вызывает перегрев электрооборудования, ускоряет старение изоляции, смазочных материалов и уплотнителей. Пониженная температура снижает прочности пластмасс, резины, металла. Колебания температуры приводят к деформациям и заклиниванию подвижных элементов, нарушению теплообмена, снижению прочности паяных соединений.

Повышенная влажность вызывает коррозию металлов, рост плесневых грибков, снижает диэлектрические свойства изоляции.

Повышенная запыленность и наличие агрессивных газов приводят к загрязнению смазки, снижают поверхностное сопротивление и вызывают коррозию изоляционных материалов. Наличие в атмосфере углекислого газа, окислов серы и азота увеличивает скорость коррозии материалов, являются одной из причин короткого замыкания токоведущих частей.

2 СТАДИИ РАЗРАБОТКИ И УРОВНИ РАСЧЕТОВ НАДЕЖНОСТИ

Надежность объекта рассчитывают по ГОСТ 27.301-95 на стадиях жизненного цикла  изделия и соответствующих этим стадиям работ, установленных программой обеспечения надежности (ПОН) или документами, ее заменяющими.

ПОН должна устанавливать цели расчета на каждой стадии, применяемые при расчете нормативные документы и методики, сроки выполнения расчета и исполнителей, порядок оформления, представления и контроля результатов расчета.

Каждой стадии разработки устройства соответствует определенный уровень расчета надежности. Как правило, выделяют три уровня расчетов: прикидочный; ориентировочный; окончательный.

В таблице  2.1 показана типовая связь стадий разработки и уровней расчетов надежности устройства.

Таблица 2.1 - Стадии разработки и уровни расчетов надежности

| Стадии разработки устройства | Уровень расчета надежности |
| --- | --- |
| Предэскизный проект (НИР) Разработка технического задания | Прикидочный расчет с целью определения норм надежности |
| Эскизный проект | Ориентировочный расчет норм надежности |
| Технический проект | Ориентировочный расчет с учетом режимов работы элементов и факторов, воздействующих на систему |
| Рабочий проект | Окончательный вариант расчета с учетом дополнительных факторов, зависящих от принятых схемных и конструктивных решений |
| Готовый объект (стендовые и натурные испытания) | Экспериментальная оценка уровня надежности объекта. Выявление узлов с недостаточной надежностью. Введение необходимых коррективов в схему и конструкцию. Внесение поправок в окончательный расчет |

На стадии прикидочного и ориентировочного расчетов предполагается, что устройство собрано по основной схеме. Интенсивность отказов всех элементов не зависит от времени,  = const. Отказы элементов происходят случайно.  Любой отказ не вызывает изменения характеристик (работоспособности) других элементов, кроме отказавшего, т. е. поток отказов принимается простейшим.

Ориентировочный расчет надежности проводят в простейших предположениях и не учитывают эксплуатационных режимов использования элементов изделия.

Уточненный расчет надежности отличается от ориентировочного тем, что в нем учитывают электрические, тепловые и прочие эксплуатационные режимы элементов изделия.

Как ориентировочный, так и утоненный расчет приводят в предположении экспоненциальной надежности всех элементов и независимости отказов. Расчеты неизмеримо возрастают, когда модели надежности элементов, блоков и узлов отличны от экспоненциальной. В этих условиях, особенно для сложных и ответственных систем, используют методы статистического моделирования с применением ЭВМ.

3  РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ

На стадии прикидочного и ориентировочного расчетов электротехнических устройств рассчитывают  основные показатели надежности.

Основными качественными показателями надежности являются:

- интенсивность отказов;

- вероятность безотказной работы;

- средняя наработка до отказа.

Интенсивность отказов   (t) − это число отказавших  n(t) элементов устройства в единицу времени, отнесенное к среднему общему числу элементов N(t),  работоспособных к моменту времени Δt [1]:

(t)=n(t)/(Nt*Δt),

где Δt − заданный отрезок времени.

Например: 1000 элементов  устройства работали 500 часов. За это время отказали 2 элемента. Отсюда,

(t)=n(t)/(Nt*Δt)=2/(1000*500)=4*10-6 1/ч,  т. е. за 1 час может отказать 4-е элемента из миллиона.

Показатели интенсивности отказов (t)  элементов являются справочными данными,  в приложении  Г приводятся интенсивности отказов (t) для элементов, часто применяемых в схемах.

Электротехническое устройство состоит из большого числа комплектующих элементов, поэтому  определяют эксплуатационную интенсивность отказов (t)  всего устройства  как сумму интенсивностей отказов всех элементов, по формуле [1]

где	k – поправочный коэффициент, учитывающий относительное изменение средней интенсивности отказов элементов в зависимости от назначения устройства;

m – общее количество групп элементов;

nі  − количество элементов в і− й группе с одинаковой интенсивностью отказов і (t) .

Вероятность безотказной работы P(t) представляет собой вероятность того, что в пределах указанного периода времени t, отказ устройства не возникнет. Этот показатель определяет отношение числа устройств, безотказно проработавших до момента времени t к общему числу устройств, работоспособных в начальный момент.

Например, вероятность безотказной работы P(t) = 0,9 представляет собой вероятность того, что в пределах указанного периода времени t = 500час, отказ произойдет в (10-9 = 1) одном устройстве из десяти, и из 10 устройств 9 будут  работать без отказов.

Вероятность безотказной работы P(t) = 0,8 представляет собой вероятность того, что в пределах указанного периода времени t = 1000час, отказ произойдет в двух устройствах из ста, и из 100 устройств 80 устройств будут  работать без отказов.

Вероятность безотказной работы P(t) =0,975 представляет собой вероятность того, что в пределах указанного периода времени t=2500час, отказ произойдет в 1000-975=25 устройствах из тысячи, а 975 устройств будут  работать без отказов.

Количественно надёжность устройства оценивается как вероятность P(t) события, заключающегося в том, что устройство в  течение времени от 0 до t будет безотказно выполнять свои функции. Величина P(t) вероятность безотказной (рассчитанное значение Р(t) не должно быть менее 0,85) работы определяется выражением

где   t – время работы системы, ч (t выбирается из ряда: 1000, 2000, 4000, 8000, 10000 ч.);

λ – интенсивность отказов устройства, 1/ч;

Т0 – наработка на отказ, ч.

Расчёт надёжности заключается в нахождении общей интенсивности отказов  λ устройства и наработки на отказ:

.

Время восстановления устройства при отказе включает в себя время поиска неисправного элемента, время его замены или ремонта и время проверки работоспособности устройства.

Среднее время  восстановления Тв   электротехнических устройств может выбираться из ряда 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24, 36, 48 час. Меньшие значения  соответствуют устройствам с высокой ремонтнотпригодностью. Среднее время  восстановления Тв    можно уменьшить используя встроенный контроль или самодиагностику, модульное исполнение составных частей, доступный монтаж.

Значение коэффициента готовности  определяется по формуле

,

где  Т0 – наработка на отказ, ч.

Тв  –  среднее время  восстановления, ч.

Надёжность элементов в значительной степени зависит от их электрических и температурных режимов работы. Для повышения надёжности элементы необходимо использовать в облегченных режимах, определяемых коэффициентами нагрузки.

Коэффициент нагрузки – это отношение расчетного параметра элемента в рабочем режиме к его максимально допустимому значению. Коэффициенты нагрузки различных элементов могут сильно отличаться.

При расчёте надежности  устройства  все элементы системы разбиваются на группы элементов одного типа и с одинаковыми коэффициентами нагрузки Кн.

Интенсивность отказа і− го элемента определяется по формуле

где Кн і  − коэффициент нагрузки, рассчитывают в картах рабочих режимов, либо задают полагая, что  элемент работает в нормальных режимах, в приложении Г приводятся значения коэффициентов нагрузки  элементов;

λ 0і – базовая интенсивность отказов і-го элемента приводится в приложении Г.

Часто, для  расчета надежности, используются  данные интенсивности отказа λ 0і    аналогов элементов.

Пример расчета надежности устройства состоящего  из покупного комплекса BT-85W импортного производства и  разрабатываемого на элементной базе  серийного производства источника питания.

Интенсивности отказов  изделий  импортного производства  определяют как обратную величину   времени эксплуатации, иногда берут гарантийный срок  обслуживания изделия  из расчета   эксплуатации в одни сутки определенного числа часов.

Определяем интенсивность отказов устройства

Тогда наработка на отказ согласно выражению соответственно равна

Для определения вероятности безотказной работы  за определенный промежуток времени построим график зависимости:

Р(t)=℮-λt

График зависимости вероятности безотказной работы от времени работы показан на рисунке 10.3.1.

Рис.   .1  – Вероятность  безотказной работы от времени работы

Для устройства, как правило задают вероятность безотказной работы от 0,82 до 0,95..

Расчет выполнен  для случая, когда отказ любого элемента приводит к отказу всей системы в целом, такое соединение элементов называется логически последовательным или основным. Надежность можно повысить резервированием.

Например, технология элементов обеспечивает среднюю интенсивность отказов элементарных деталей

i=1*10-5 1/ч.

При использовании в устройстве  N = 1*104 элементарных деталей суммарная интенсивность отказов о =  N*i = 10-1 1/ч. Тогда среднее время безотказной работы устройства  To = 1/о = 10 ч. Если выполнить устройство на основе 4-х параллельно включенных одинаковых устройств, то среднее время безотказной работы увеличится в  N/4 = 2500 раз и составит 25 000 или 34 месяца или около 3 лет.

Формулы позволяют выполнить расчет надежности устройства, если известны исходные данные − состав устройства, режим и условия его работы, интенсивности отказов его элементов.

4 КОЭФФИЦИЕНТНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ

При практических расчетах надежности есть трудности из-за отсутствия достоверных данных об интенсивности отказов элементов, узлов и устройств. Выход из этого положения дает применение коэффициентного метода. Сущность коэффициентного метода состоит в том, что при расчете надежности устройства используют не абсолютные значения интенсивности отказов i, а коэффициент надежности ki, связывающий значения i  с интенсивностью отказов i b какого-либо базового элемента [1]:

ki=i/i b  .

Коэффициент надежности ki практически не зависит от условий эксплуатации и для данного элемента является константой. Различие условий эксплуатации  учитывается соответствующими изменениями интенсивности отказов  i b базового элемента. В качестве базового элемента в теории и практике выбран резистор. Показатели надежности элементов i берутся на основании справочных данных [2-5].

Для примера в  таблице 4.1  приведены коэффициенты надежности ki некоторых элементов.

Таблица  4.1 - Коэффициент надежности элементов, ki

| № | Наименование элемента | Коэффициент надежности, ki |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резисторы | 1,0 |
| 2 | Конденсаторы | 0,25…0,83 |
| 3 | Трансформаторы | 1,3…3,0 |
| 4 | Катушки индуктивности | 1…2 |
| 5 | Реле | 1…10 |
| 6 | Диоды | 1,3…30,0 |
| 7 | Триоды | 1,3…75,0 |
| 8 | Электродвигатели | 10…40 |

Если к устройству предъявляется совокупность требований, их отражают в результирующем коэффициенте надежности. Влияние на надежность элементов основных дестабилизирующих факторов − электрических нагрузок, температуры окружающей среды − учитывается введением в расчет поправочных коэффициентов ka.

Результирующий коэффициент надежности элементов устройства с учетом поправочных коэффициентов

ki = ka1*ka2*ka3*ka4*ki*ku,

где ku - номинальное значение коэффициента условий эксплуатации;

ki − номинальное значение коэффициента надежности;

ka1 − коэффициент учитывающий влияние электрической нагрузки по U, I или P;

ka2 − коэффициент учитывающий влияние температуры среды;

ka3 − коэффициент снижения нагрузки от номинальной по U, I или P;

ka4 − коэффициент использования данного элемента, к работе устройства в целом.

В таблице 4.2 приведены коэффициенты условий эксплуатации ku.

Таблица  4.2 - Значения коэффициента условий эксплуатации ku

| № | Условия эксплуатации | Коэффициент условий ku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройства в лабораторных условиях | 1 |
| 2 | Устройства стационарные: |  |
|  | - в помещениях; | 2…8 |
|  | - вне помещений; | 10…15 |
| 3 | Устройства подвижные: |  |
|  | на кораблях; | 40…60 |
|  | на автомобилях; | 50…70 |
|  | на поездах | 60…80 |

5 КОЭФФИЦИЕНТ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОАВ

В табл.   5.1 приведены коэффициенты нагрузки ka1 элементов, учитывающих  нагрузку по напряжению, мощности, току и другим параметрам.

Таблица  5.1 - Коэффициент нагрузки

| Элемент | Наименование элемента и его параметры | Коэффициент нагрузки, ka1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резисторы: |  |
|  | - по напряжению; | 0,7…0,8 |
|  | - по мощности | 0,3…0,7 |
| 2 | Конденсаторы |  |
|  | - по напряжению; | 0,7…0,8 |
|  | - по реактивной мощности | 0,8…0,9 |
| 3 | Диоды |  |
|  | - по прямому току; | 0,7…0,8 |
|  | - по обратному напряжению; | 0,7…0,85 |
|  | - по температуре перехода | 0,7…0,8 |
| 4 | Триоды |  |
|  | - по току коллектора; | 0,7…0,8 |
|  | - по напряж. коллектор-эмиттер; | 0,7…0,8 |
|  | - по рассеиваемой мощности | 0,7…0,8 |

Рекомендуемые  коэффициенты электрической нагрузки элементов кн:

- микросхем − 0,5;

- транзисторов − 0,6.

6 КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с СП31-110-2003г и [6]. Для определения коэффициентов электрической нагрузки    выбираем  метод упорядоченных диаграмм.

Общая установленная мощность Рном., кВт рассчитывается по формуле

,    	,

где     ni. - число электроприемников в  i группе;

Рнi.- номинальная мощность электроприемников i  группы, кВт.

Средняя активна мощность   Рсм., Вт  за  1 час составит

,

где Кu - коэффициент  спроса, для осветительных устройств составляет 0,6;

Определяем средний коэффициент использования Кu ср.

,

Определяем коэффициент силовой сборки m. для каждого типа

,

где   Рн.max, Рн.min - соответственно, максимальная и минимальная мощность электроприемников  в группе одной цепи

Для m > 3, Кu > 0,2,  эффективное число электроприемников nэф     вычисляется  по формуле

,

По найденным значениям  nэфи Кснаходим по справочнику  коэффициент максимума Кmax   в таблице

Таблица 6.2 - Коэффициент максимума Кmax

Если m < 3, Кu > 0,2, то эффективное число электроприемников nэф  = n.

7 МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Определяют количественные значения параметров, характеризующие нормальную работу устройства  [7].

1. Составляют поэлементную принципиальную схему устройства, определяющую соединение элементов при выполнении ими заданной функции. Вспомогательные элементы, использующиеся при выполнении функции, не учитываются.

2. Определяются исходные данные для расчета надежности:

- тип, количество однотипных Ni элементов, номинальные данные элементов;

- режим работы, температура среды и другие параметры ka2, ka3;

- коэффициент нагрузки ka1;

- коэффициент условий эксплуатации системы ku

- коэффициент использования данного элемента ka4

- определяется базовый элемент  b и интенсивность отказов i b

- определяется коэффициент надежности по формуле

ki =ka1*ka2*ka3*ka4*ki*ku.

3. Рассчитывают для  каждого элемента i = ki *i b.

4. Определяются  интенсивность отказа устройства в целом

устр.=i=1nNi ki bi b,

где   Ni − число одинаковых элементов в устройстве;

n − общее число элементов в устройстве, имеющих основное соединение.

5. Определяют основные показатели надежности, при логически последовательном (основном) соединении элементов, узлов и устройств:

- вероятность безотказной работы экспонента P(t)=exp{-i b *To*[n*(Ni*ki’)]} рассчитывается  по формуле

Р(t)=℮- устр *t,

где  время t выбирается из ряда: 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 часов.

Рассчитанное P(t) не должно быть менее 0,8.

- средняя наработка на отказ:

To=1/устр.

Если в схеме устройства есть участки с параллельным соединением элементов, то сначала делается расчет показателей надежности отдельно для этих элементов, а затем для устройства в целом.

6.  Найденные показатели надежности сравниваются с требуемыми. Если не соответствуют, то принимаются меры к повышению надежности устройства.

8 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ НАДЕЖНОСТИ  КОМПОНЕТОВ

Справочные данные средних значений интенсивности отказов элементов λ и время наработки до отказа   Т в часах  приведены в таблице 6.1.Данные получены  на основе анализа различных источников  и экспертной оценки общего редактора учебного пособия, и могут уточнятся,  при использовании в расчетах и моделировании  посредством поправочных коэффициентов.

Таблица 6.1. - Интенсивность отказов элементов λ и наработка до отказа

| № п.п. | Наименование элемента ( конструктивной части, устройства) | Наработка на отказ Т, час | Интенсивность отказов λ, *10-6, 1/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аналоговые микросхемы | 3333333 | 3 |  |
|  | Автоматический радиокомпас (АРК-22) | 1000–3000 | 1000 |  |
|  | Аккумулятор (АКБ) | 750000 | 1,33 |  |
|  | Акселерометр А-15 | 5000 | 200 |  |
|  | Акселерометр А-Л2 | 10 000 | 100 |  |
|  | Акселерометр ДА-3 | 2000 | 500 |  |
|  | Блок питания ПК | 100000 | 10 |  |
|  | Бортовые цифровые вычислитель- Третье и четвертое поколение ные машины (БЦВМ) ЦВМ10; ЦВМ20Х-ХХ; | 300–1000 | 3300 |  |
|  | Бортовые цифровые вычислитель- Третье и четвертое поколение ные машины (БЦВМ) ЦВМ80-4ХХ с микропроцессорами +ИС | 5000 | 200 |  |
|  | Бортовые цифровые вычислитель- Третье и четвертое поколение ные машины (БЦВМ) ЦВМ90-50ХХХ. Большие ИС | 100000 | 10 |  |
|  | Варикапы подстроечные | 30000 | 0,022 |  |
|  | Вентилятор ПК | 55000 | 0,18 |  |
|  | Вентилятор ПК | 1 000 000 | 1 |  |
|  | Вентилятор ПК | 55000 | 18 |  |
|  | Вентиляторы | 500 000 | 2 |  |
|  | Видеокарта ПК | 55000 | 18,18 |  |
|  | Вставки плавкие | 100 000 000 | 0,01 |  |
|  | Выводные соединения пайки | 250000000 | 0,004 |  |
|  | Выводные соединения скрутки | 50000000 | 0,02 |  |
|  | Выводные соединения сварные | 1111111 | 90 |  |
|  | Выпрямитель | 110000 | 11 |  |
|  | Высотомер электромеханический ВЭМ-72 | 2900 | 3,33 |  |
|  | Ггигрометр М-19 | 10000 | 100 |  |
|  | Генератор | 30000 | 33,33 |  |
|  | Гигрометр БАЙКАЛ – 5 измеритель влажности | 20000 | 50 |  |
|  | Гигрометр БАЙКАЛ-RG | 20000 | 50 |  |
|  | Гигрометр ВИТ-1 | 5000 | 50 |  |
|  | Гигрометр ВИТ-2 | 5000 | 200 |  |
|  | Гигрометр ИВА-10 | 10000 | 100 |  |
|  | Гигрометр ИВА-4 | 10000 | 100 |  |
|  | Гигрометр ИВА-8 | 10000 | 100 |  |
|  | Гигрометр АВГ-216 | 13000 | 76,9 |  |
|  | Гигрометр БАЙКАЛ-2ВМ | 20000 | 50 |  |
|  | Гигрометр БАЙКАЛ-МК | 20000 | 50 |  |
|  | Гигрометр БАРГУЗИН-2М | 10000 | 100 |  |
|  | Гигрометр ИСТОК-4 | 12000 | 83 |  |
|  | Гигрометр М-19-1 | 10000 | 100 |  |
|  | Гидравлические и пневматические элементы диафрагмы | 1700000 | 0,6 |  |
|  | Гильзы | 22200000 | 0,045 |  |
|  | Гировертикаль (ГВ)МГВ | 1670–3000 | 333- 599 |  |
|  | Датчик 176MXX | 10 000 | 100 |  |
|  | Датчик давления 415М | 100 000 | 10 |  |
|  | Датчик пламени Полисервис Тюльпан 1-1 | 60 000 | 16,7 |  |
|  | Датчик температуры AM2321 | 40000 | 25 |  |
|  | Датчик температуры RTT15 | 50000 | 20 |  |
|  | Датчик температуры КТМК-I | 8000 | 125 |  |
|  | Датчик частоты вращения «ТОПАЗ-153» | 10000 | 100 |  |
|  | Датчик частоты вращения «A5S» | 45000 | 22,22 |  |
|  | Датчик частоты вращения JAQUET DSF 1210.00 SHV | 26000 | 38,46 |  |
|  | Датчик вертикальной скорости снижения (вариометр) | 3333 | 300,03 |  |
|  | Датчик вертикальной скорости снижения (вариометр)ВАР-30 | 3333–6500 | 154-300 |  |
|  | Датчик воздушной скорости (ДВС) | 500–2000 | 500-2000 |  |
|  | Датчик давления 102M206 | 10 000 | 100 |  |
|  | Датчик давления APZ 3420s | 100 000 | 10 |  |
|  | Датчик давления DMD 341 | 100 000 | 10 |  |
|  | Датчик давления DS 200M | 100 000 | 10 |  |
|  | Датчик давления EJA530A | 10 941 240 | 731,9 |  |
|  | Датчик давления EJX430A | 100 000 | 10 |  |
|  | Датчик давления HMP 331-A-S | 100 000 | 10 |  |
|  | Датчик давления Honeywell FEMA Smart-SN | 2 119 920 | 159,2 |  |
|  | Датчик давления Rosemount 3051S | 150 000 | 6,7 |  |
|  | Датчик давления Turbo Flow PS | 150 000 | 6,7 |  |
|  | Датчик давления ДДМ-ДИ-200 | 80 000 | 12,5 |  |
|  | Датчик давления ИД-ИВ-АЦ-Ex | 65 000 | 15 |  |
|  | Датчик давления Метран - 43 | 100 000 | 10 |  |
|  | Датчик давления Метран 100 | 150 000 | 6,7 |  |
|  | Датчик давления Метран 22 АС 1 | 270 000 | 3,7 |  |
|  | Датчик давления Метран 55 | 150 000 | 6,7 |  |
|  | Датчик давления МЕТРАН-150 | 150 000 | 6,7 |  |
|  | Датчик давления Метран-254 | 120 000 | 8,3 |  |
|  | Датчик давления Метран-75 | 150 000 | 6,7 |  |
|  | Датчик давления ПД100 | 500 000 | 2 |  |
|  | Датчик давления Сапфир-22МА-ДИ | 100 000 | 10 |  |
|  | Датчик давления СВГ.М | 75 000 | 13,4 |  |
|  | Датчик давления СДВ-И-1 | 65 000 | 15 |  |
|  | Датчик давления СТЭК-1 | 1 612 461 | 0,62 |  |
|  | Датчик давления ЭЛЕМЕР-100 | 150 000 | 6,7 |  |
|  | Датчик дыма VT560 | 60 000- 1200000 | 16,7 |  |
|  | Датчик напряжения | 120000 | 8,333 |  |
|  | Датчик скорости ветра ДВС-02 | 10000 | 100 |  |
|  | Датчик скорости ветра АМС-ДСВ | 20000 | 50 |  |
|  | Датчик скорости ветра АРЭ-М | 500 | 2000 |  |
|  | Датчик скорости ветра ДСПШ-20 | 15000 | 66,67 |  |
|  | Датчик скорости ветра ПДСВ | 10000 | 100 |  |
|  | Датчик скорости ветра СДСВ-01 | 5000 | 200 |  |
|  | Датчик температуры DS18B20 | 77000 | 12,987 |  |
|  | Датчик температуры Датчик температуры RTT20 | 50000 | 20 |  |
|  | Датчик температуры Датчик температуры SHT11 | 50000 | 20 |  |
|  | Датчик температуры BME280 | 90000 | 11,111 |  |
|  | Датчик температуры DHT11 | 80000 | 12,5 |  |
|  | Датчик температуры DHT22HT22 HT2 | 82000 | 12,195 |  |
|  | Датчик температуры HTU21D | 72300 | 13,831 |  |
|  | Датчик температуры LM235 | 87000 | 11,494 |  |
|  | Датчик температуры SH Z51P5-35P-LZ | 65000 | 15,384 |  |
|  | Датчик температуры SHT15 | 50000 | 20 |  |
|  | Датчик температуры SHT75 | 72300 | 13,83 |  |
|  | Датчик температуры SHT75 | 72300 | 13,831 |  |
|  | Датчик температуры STS21 | 50000 | 20 |  |
|  | Датчик температуры ИТ-ДТВ1-П2 | 50000 | 20 |  |
|  | Датчик температуры КТНН-II | 16000 | 62,5 |  |
|  | Датчик температуры КТХА-III | 40000 | 25 |  |
|  | Датчик температуры Пирометр С 700 | 5000 | 200 |  |
|  | Датчик тока | 120000 | 8,333 |  |
|  | Датчик угловой скорости (ДУС) | 5000 | 3,33 |  |
|  | Датчик угловой скорости Гранат-1 | 20 000 | 3,33 |  |
|  | Датчик Холла SS41 (Honeywell | 300 000 | 3,3 |  |
|  | Датчик Холла SS543AT(Honeywell) | 50 000 | 20 |  |
|  | Датчик Холла ДВТ10(Вибробит) | 150 000 | 6,7 |  |
|  | Датчик Холла (65104323)(Ariston Thermo Group) | 100 000 | 10 |  |
|  | Датчик Холла LEM(LEM SA) | 250 000 | 4 |  |
|  | Датчик Холла SS511AT (HONEYWELL) | 350 000 | 2,86 |  |
|  | Датчик Холла Датчик Холла ВАЗ 2108 | 175 000 | 5,7 |  |
|  | Датчик Холла ДХМ(Вибробит) | 150 000 | 6,7 |  |
|  | Датчик частоты вращения JAQUET DSS 1610.08 AHV | 26000 | 38,46 |  |
|  | Держатель вставки плавкой | 33000000 | 0,003 |  |
|  | Диафрагма гидравлическая и пневматическакя | 1666666 | 0,6 |  |
|  | Диод без корпуса | 2000 | 500 |  |
|  | Диод выпрямительный | 750000 | 0,091 |  |
|  | Диод выпрямительный ВЧ | 10 000 000 | 0,01 |  |
|  | Диод импульсный | 110000 | 0,025 |  |
|  | Диод КД213А | 100000000 | 0,01 |  |
|  | Диод КД214 | 333333 | 3 |  |
|  | Диодная сборка | 1666666 | 0,6 |  |
|  | Диоды авиационные мощные | 5000000 | 0,2 |  |
|  | Дифференциал | 1000000 | 1 |  |
|  | Доплеровский измеритель скоро- сти и угла сноса ДИСС-013 | 500 | 2000 |  |
|  | Доплеровский измеритель скорости и угла сноса П-11"Пальма" | 5000 | 200 |  |
|  | Дроссели (набор) | 10000000 | 0,1 |  |
|  | Дроссель | 100000000 | 0,001 |  |
|  | Жесткий диск накопитель информации | 389 105 | 2,57 |  |
|  | Задвижка | 4716981 | 0,212 |  |
|  | Задвижка возбуждения | 4700000 | 0,212 |  |
|  | Задвижка клапанов | 200000 | 5,1 |  |
|  | Задвижки | 196078 | 5,12 |  |
|  | Зажим | 2000000000 | 0,0005 |  |
|  | Извещатель инфракрасный пассивный адресный | 43 800 | 22,83 |  |
|  | Извещатель объемный ультразвуковой | 60 000 | 16,67 |  |
|  | Извещатель охранный магнито-контактный адресный Bolid | 43 800 | 22,83 |  |
|  | Извещатель охранный магнито-контактный накладной | 200 000 | 5 |  |
|  | Извещатель охранный объемный ультразвуковой Bolid | 80 000 | 12,5 |  |
|  | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный | 26 280 | 38,05 |  |
|  | Извещатель охранный поверхност. звуковой пассивный Bolid. | 13 140 | 76,1 |  |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой | 43 800 | 22,83 |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый Bolid | 13 140 | 76,1 |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой в линейной зоне. Однопозиц. | 60 000 | 166,7 |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный двухпозиционный | 0 6,67 | 1 6,67 |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой лля компактной зоны. | 13 140 | 76,1 |  |
|  | Извещатель пожарный ручной | 13 140 | 76,1 |  |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный Bolid | 13 140 | 76,1 |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый Bolid | 13 140 | 76,1 |  |
|  | Извещатель пожарный точечный тепловой дифференциальн. | 13 140 | 76,1 |  |
|  | Измерители скорости радиолокационные «СКАТ» | 35000 | 28,57 |  |
|  | Измерители скорости радиолокационные «АРЕНА» | 20000 | 50 |  |
|  | Измерители скорости радиолокационные «КОРОНОН» | 20000 | 50 |  |
|  | Измерители скорости радиолокационные «КРЕЧЕТ» | 20000 | 50 |  |
|  | Измерители скорости радиолокационные многоцелевые с фотофиксацией «КРЕЧЕТ» | 20000 | 50 |  |
|  | Измерители скорости радиолокационные многоцелевые с фотофиксацией «СКАТ» | 35000 | 28,57 |  |
|  | Измерители скорости радиолокационные многоцелевые с фотофиксацией Спринтер | 50000 | 20 |  |
|  | Измерители скорости радиолокационные многоцелевые с фотофиксацией Сфинкс-С | 50000 | 20 |  |
|  | Измерители скорости радиолокационные многоцелевые с фотофиксацией«АРЕНА» | 20000 | 50 |  |
|  | Измерители скорости радиолокационные многоцелевые с фотофиксацией«КОРДОН» | 20000 | 50 |  |
|  | Измерители скорости радиолокационные Спринтер | 50000 | 20 |  |
|  | Измерители скорости радиолокационные Сфинкс-С | 50000 | 20 |  |
|  | Инвертор | 100000 | 10 |  |
|  | Индикатор 3Л341Г | 14285714 | 0,07 |  |
|  | Индуктивности высокочастотные | 100000000 | 0,01 |  |
|  | Индуктивности низкочастотные | 100000000 | 0,01 |  |
|  | Инерциальная навигационная система на электромеханических гироскопах канал курса | 1200 | 3,33 |  |
|  | Инерциальная навигационная система на электромеханических гироскопах канал скорости | 800 | 3,33 |  |
|  | Инерциальная навигационная система. Бесплатформенная. На лазерных гироскопах | 5000–15000 | 67-200 |  |
|  | Интегральная микросхема | 2 000 000 | 0,05 |  |
|  | Источники мощности гидравлические | 160000 | 6,1 |  |
|  | Источники мощности гидравлические | 163934 | 6,1 |  |
|  | Кабели. Провода. | 100000 | 0,01…10 |  |
|  | Катушка дроселя ETQP5M220YFM | 9000 | 10 |  |
|  | Катушка дроселя ETQP5M220YFM | 100000 | 10 |  |
|  | Катушка индуктивности WR444030-16F3-G | 10000 | 130 |  |
|  | Катушка индуктивности WR444030-16F3-G | 7692 | 130 |  |
|  | Катушка индуктивности RLB0712-100KL | 9960 | 10 |  |
|  | Катушка индуктивности RLB0712-100KL | 100000 | 10 |  |
|  | Клапаны горючего | 160000 | 6,4 |  |
|  | Клапаны давления | 260000 | 3,92 |  |
|  | Клапаны давления | 178571 | 5,6 |  |
|  | Клапаны двигателя | 27000 | 37,2 |  |
|  | Клапаны дренажные | 4500000 | 0,224 |  |
|  | Клапаны импульсные | 4464285 | 0,224 |  |
|  | Клапаны контрольные | 140000 | 6,9 |  |
|  | Клапаны нагруженные | 530000 | 1,9 |  |
|  | Клапаны наполнительные | 175438 | 5,7 |  |
|  | Клапаны обходные | 8900000 | 0,112 |  |
|  | Клапаны первичные | 446428 | 2,24 |  |
|  | Клапаны перепускные | 158730 | 6,3 |  |
|  | Клапаны ползунковые | 2000000 | 0,5 |  |
|  | Клапаны поплавковые | 890000 | 1,12 |  |
|  | Клапаны разгрузочные | 130000 | 8 |  |
|  | Клапаны регулировочные | 180000 | 5,7 |  |
|  | Клапаны регулятора | 900000 | 1,1 |  |
|  | Клапаны резервуарные | 1800000 | 0,56 |  |
|  | Клапаны ручные переключающие | 150000 | 6,88 |  |
|  | Клапаны рычажные | 160000 | 6,5 |  |
|  | Клапаны сверхскоростные | 220000 | 4,6 |  |
|  | Клапаны селекторные | 294117 | 3,4 |  |
|  | Клапаны скользящие | 62000 | 16 |  |
|  | Клапаны соленоидные | 890000 | 1,12 |  |
|  | Клапаны стопорные | 90000 | 11 |  |
|  | Клапаны термические | 430000 | 2,3 |  |
|  | Клапаны трехходовые | 120000 | 8,4 |  |
|  | Клапаны четырехходовые | 220000 | 4,6 |  |
|  | Клапаны шариковые | 220000 | 4,6 |  |
|  | Ключ управляемый | 217391 | 4,6 |  |
|  | Кнопки и кнопочные переключатели | 400000 | 2,5 |  |
|  | Кольца переменного сечения | 20000000 | 5 |  |
|  | Коммутационные устройства | 1820000 | 0,55 |  |
|  | Компьютер Seasonic S12II-500 (Тайвань | 35710 | 0,003…28 |  |
|  | Компьютер Seasonic SS-750EM (Тайвань) | 100000 | 10 |  |
|  | Конденсатор алюминиевые; | 150000 | 6,67 |  |
|  | Конденсатор керамические; | 52630000 | 0,019 |  |
|  | Конденсатор объемно-пористые танталовые; | 50000000 | 0,002 |  |
|  | Конденсатор оксидно-полупроводниковые; | 58820000 | 0,017 |  |
|  | Конденсатор оксидно-электролитические | 166700000 | 0,006 |  |
|  | Конденсатор поликарбонатные и полипропиленовые | 38460000 | 0,026 |  |
|  | Конденсатор полистирольные; | 2778000000 | 0,00036 |  |
|  | Конденсатор танталовый 6.3 В, 47 мкФ ±10%293D476X96R3A2TE3 | 7143000000 | 0,0014 |  |
|  | Конденсатор танталовый 6.3 В, 47 мкФ ±10%293D476X96R3A2TE3 | 9870 | 10,1 |  |
|  | Конденсатор фторопластовые полиэтилентерефталатные НВ | 99010 | 10,1 |  |
|  | Конденсатор фторопластовые полиэтилентерефталатные ВВ | 166700000 | 0,006 |  |
|  | Конденсаторная батарея из 10 элементов | 10000000 | 0,1 |  |
|  | Конденсаторы авиационные бумажные | 909100000 | 0,01 |  |
|  | Конденсаторы авиационные керамические | 100000000 | 0,001 |  |
|  | Конденсаторы авиационные переменные емкости | 10000000 | 0,01 |  |
|  | Конденсаторы авиационные танталовые | 6250000 | 0,16 |  |
|  | Конденсаторы авиационные фарфоровые | 1666667 | 0,599 |  |
|  | Конденсаторы авиационные фольговые | 11111111 | 0,009 |  |
|  | Контакторы | 10000000 | 3,33 |  |
|  | Контроллер заряда АКБ | 34480000 | 0,029 |  |
|  | Коробки коленчатого вала | 200000 | 5 |  |
|  | Коробки передач секторные | 1110000 | 0,9 |  |
|  | Коробки передач скоростные | 1100000 | 0,912 |  |
|  | Коробки передач соединительные | 460000 | 2,175 |  |
|  | Корпуса | 5000000 | 0,2 |  |
|  | Кремниевые (кроме умножительных и настроечных) | 909000 | 1,1 |  |
|  | Курсовая система (КС)ГПК-52 | 750000 | 1,33 |  |
|  | Манометры | 2000 | 500 |  |
|  | Механические гироскопы | 770000 | 1,3 |  |
|  | Механические двигатели следящих систем | 100000 | 10 |  |
|  | Механические детали зубчатые и другие типы механических передач | 80000 | 12,5 |  |
|  | Механические и другие типы механических передач | 1550000 | 0,64 |  |
|  | Механические сельсины | 1492537 | 0,67 |  |
|  | Микроконтроллер | 181818 | 5,5 |  |
|  | Микропереключатели | 150000 | 6,667 |  |
|  | Микропереключатели | 5882352 | 0,017 |  |
|  | Микросхема К561ТМ2 | 58823529,41 | 0,017 |  |
|  | Микросхема контроллер коррекцииUcc3817 | 20000000 | 0,05 |  |
|  | Микроэлектронное оборудование вычислительные машины | 13000 | 76,9 |  |
|  | Микроэлектронное оборудование обычное | 16666666 | 3,33 |  |
|  | Моторы гидравлические | 10000000 | 0,1 |  |
|  | Муфты скольжения | 560000 | 1,8 |  |
|  | Муфты сцепления | 3330000 | 0,3 |  |
|  | Наборы резисторов | 16670000 | 0,06 |  |
|  | Нагнетатели | 227272 | 4,4 |  |
|  | Насосы с машинным приводом | 43000 | 2,4 |  |
|  | Ограничители | 114000 | 8,74 |  |
|  | Ограничительные сменные кольца | 2860000 | 0,35 |  |
|  | Одно соединения пайкой на односторонней печатной плате | 2780000 | 0,36 |  |
|  | Оптотиристоры | 1428571429 | 0,0007 |  |
|  | Оптроны | 1250000 | 0,8 |  |
|  | Переключатели | 2000000 | 0,5 |  |
|  | Переключатели движковые | 20000000 | 0,05 |  |
|  | Переключатели кнопочные | 14285714,3 | 0,7 |  |
|  | Переключатели поворотные | 303030 | 0,33 |  |
|  | Печатная плата | 5882353 | 0,169 |  |
|  | Плавкие предохранители авиационные | 1428571,43 | 0,7 |  |
|  | Плата объёмного монтажа | 2000000 | 0,5 |  |
|  | Подшипники роликовые | 10000 | 99,8 |  |
|  | Подшипники соединительных муфт | 2000000 | 0,5 |  |
|  | Подшипники шариковые | 4761905 | 0,21 |  |
|  | Поршни гидравлические | 1538462 | 0,65 |  |
|  | Предохранитель закрытый держатель | 5000000 | 0,2 |  |
|  | Предохранитель открытый держатель | 41666666,7 | 0,024 |  |
|  | Приводные ремни передач | 10000 | 100 |  |
|  | Приводы более экономичные | 277778 | 3,6 |  |
|  | Приводы дополнительного сервомеханизма | 303030 | 3,3 |  |
|  | Приводы менее экономичные | 80000 | 12,5 |  |
|  | Приводы обычных сервомеханизмов | 555555 | 1,8 |  |
|  | Приводы постоянной скорости пневматические | 80000 | 12,5 |  |
|  | Приводы со шкивом | 357000 | 2,8 |  |
|  | Провода монтажные длинной до 3 м | 6250000 | 0,16 |  |
|  | Прокладки кольцеобразные | 166666667 | 0,006 |  |
|  | Прокладки пробковые | 50000000 | 0,02 |  |
|  | Прокладки пропитанные | 25000000 | 0,04 |  |
|  | Прокладки резиновые | 7300000 | 0,137 |  |
|  | Прокладки сплав «Монель» | 50000000 | 0,02 |  |
|  | Прокладки феноловые (пластмассовые) | 20000000 | 0,05 |  |
|  | Противовесы большие | 20000000 | 0,05 |  |
|  | Противовесы малые | 2962963 | 0,3375 |  |
|  | Процессор ПК | 80000000 | 0,0125 |  |
|  | Пружина | 55000 | 18,18 |  |
|  | Пружина плоская | 8888889 | 0,1125 |  |
|  | Радиовысотомер (РВ-85) | 4545454 | 0,22 |  |
|  | Радиолокационная станция (РЛС) | 370–5000 | 200-2702,7 |  |
|  | Радиотехническая система ближней навигации (РСБН) А-312-10 | 1000 | 1000 |  |
|  | Разъем | 1400 | 714,2 |  |
|  | Разъем 10-штырьковый | 22222,222 | 91 |  |
|  | Разъем 2РМДТ | 833333 | 1,2 |  |
|  | Разъемный контакт | 10990 | 99,9 |  |
|  | Разъемы низкочастотные цилиндр объемного монтажа | 200000000 | 0,05 |  |
|  | Разъемы низкочастотный Прямоугольный печатного монтаж | 833333333 | 0,0912 |  |
|  | Разъемы низкочастотные прямоугольный объемного монтажа | 384615384 | 0,0026 |  |
|  | Разъемы радиочастотные | 416666667 | 0,0024 |  |
|  | Регуляторы гидравлические | 166666666 | 0,006 |  |
|  | Регуляторы давления | 282000 | 3,55 |  |
|  | Регуляторы пневматические | 235000 | 4,25 |  |
|  | Резервуары гидравлические | 133000 | 7,5 |  |
|  | Резистор металлопленочный 0.6Вт 1кОм с аксиальными выводамиMBB0207C3831FCT00 | 6670000 | 0,15 |  |
|  | Резистор металлопленочный 0.6Вт 1кОм с коаксиальными выводами | 13405 | 74,6 |  |
|  | Резистор переменный композиционный пленочный | 13400 | 74,6 |  |
|  | Резистор переменный металлоокисный и керметный; | 5555555 | 0,0018 |  |
|  | Резистор переменны е проволочные | 100000000 | 0,005 |  |
|  | Резистор постоянные пленочные; | 263157895 | 0,0038 |  |
|  | Резистор постоянные проволочные нагрузочные; | 52631578 | 0,019 |  |
|  | Резистор постоянные проволочные прецизионные; | 185185185 | 0,0054 |  |
|  | Резонаторы кварцевые | 588235294 | 0,0017 |  |
|  | Реле авиационные общего типа | 50000000 | 0,02 |  |
|  | Реле авиационные миниатюрные | 4000000 | 0,25 |  |
|  | Реле авиационные мощные | 4000000 | 0,25 |  |
|  | реле контроля и защиты | 3333333 | 0,03 |  |
|  | Реле электромагнитные герконовые | 1639344 | 0,61 |  |
|  | Реле электромагнитные слаботочные низкочастотные | 3,33333333 | 0,0003 |  |
|  | Реле электромагнитные средней мощности; | 12481928 | 0,0083 |  |
|  | Рессоры маломощные | 76923076 | 0,013 |  |
|  | Ролики | 8928571 | 0,112 |  |
|  | Светодиоды | 13333333 | 0,075 |  |
|  | Сельсины | 12500000 | 0,08 |  |
|  | Сервоклапаны | 5000000 | 0,2 |  |
|  | Сервомеханизмы | 30000 | 30 |  |
|  | Сервомеханизмы | 50000 | 2 |  |
|  | Сильфоны | 500000 | 2 |  |
|  | Система автоматического управления (САУ) СТУ-154 | 437000 | 2,287 |  |
|  | Система воздушных сигналов (СВС) | 300 | 3333,3 |  |
|  | Системная плата ПК | 4000 | 250 |  |
|  | Соединение винт | 100000 | 10 |  |
|  | Соединение накруткой | 12500000 | 0,08 |  |
|  | Соединение обжимкой | 83333333 | 0,0012 |  |
|  | Соединение пайкой на односторон. печатной плате | 166666667 | 0,006 |  |
|  | Соединение сваркой | 1428571429 | 0,0007 |  |
|  | Соединения вращающиеся | 166666667 | 0,0006 |  |
|  | Соединения гидравлические | 133333 | 7,5 |  |
|  | Соединения механические | 3330000 | 0,03 |  |
|  | Соединения пайкой | 500000000 | 0,02 |  |
|  | Соединения паяные | 200000 | 0,1…10 |  |
|  | Соединения пневматические | 250000000 | 0,004 |  |
|  | Соединения: вращающиеся | 25000000 | 0,04 |  |
|  | Соединения: механические | 133333 | 7,5 |  |
|  | Система автоматического управления САУ-451 | 50000000 | 0,02 |  |
|  | Соединительные коробки | 250000000 | 0,004 |  |
|  | Соединительные муфты гидравлические | 2500000 | 0,4 |  |
|  | Солнечные панели | 1790000 | 0,56 |  |
|  | Сопротивления прецизионные | 35000 | 28,57 |  |
|  | Сопротивления угольные | 8000000 | 0,125 |  |
|  | Спутниковая навигационная система СНС-85 | 33333333 | 0,03 |  |
|  | Стабилитрон КС221К | 5000-20000 | 50-200 |  |
|  | Стабилитрон КС133А | 1315789 | 0,00076 |  |
|  | Стабилитроны | 12500000 | 0,08 |  |
|  | Стержни | 120000 | 0,0041 |  |
|  | Столбы (мосты) выпрямительные | 2857142 | 0,35 |  |
|  | Тахогенераторы | 100000 | 0,21 |  |
|  | Тахометр ручной «ДО-03-01 - 05» | 10000000 | 0,1 |  |
|  | Тахометры электронные цифровые «СОТ-4» | 10000 | 100 |  |
|  | Тахометры электронные цифровые «ТД5.1» | 20000 | 50 |  |
|  | Тахометры электронные цифровые «ТСП-04» | 10000 | 100 |  |
|  | Теплообменники | 20000 | 50 |  |
|  | Терморезисторы | 66666 | 15 |  |
|  | Тиристоры и симисторы | 166666667 | 0,06 |  |
|  | Толстоплёночный резистор RC1206FR-07383KL | 45454545 | 0,022 |  |
|  | Толстоплёночный резистор RC1206FR-07383KL | 10800 | 92,5 |  |
|  | Топливо измерительная система | 10020 | 99,8 |  |
|  | Транзисторы | 1700–20000 | 50-588,2 |  |
|  | Транзисторы авиационные переключающие | 2000000 | 0,5 |  |
|  | Транзисторы биполярные и полевые | 2000000 | 3,33 |  |
|  | Транзисторы биполярные кремниевые, кроме СВЧ | 58823529 | 0,017 |  |
|  | Транзисторы КТ3107А,2А, 859А | 120000 | 0,044 |  |
|  | Транзисторы СВЧ большой мощности | 50000000 | 0,02 |  |
|  | Транзисторы СВЧ малой и средней мощности | 200000 | 0,18 |  |
|  | Трансформатор импульсные; | 400000 | 2,5 |  |
|  | Трансформатор силовые; | 10000000009 | 0,001 |  |
|  | Трансформатор согласования | 83333333 | 0,012 |  |
|  | Трансформаторы измерительные | 500000000 | 0,002 |  |
|  | Трансформаторы импульсные | 50 000 000 | 0,02 |  |
|  | Трансформаторы мощные | 666666 | 1,5 |  |
|  | Трансформаторы накальные | 5000000 | 0,2 |  |
|  | Трансформаторы силовые | 5000000 | 0,2 |  |
|  | Трансформаторы импульсные; | 33333 | 6,4 |  |
|  | Триод | 100000000 | 0,001 |  |
|  | Триоды | 2222 | 0,1 |  |
|  | Трубопроводы | 1111 |  | 900 |
|  | Тумблеры | 909000 |  | 1,1 |
|  | Тумблеры авиационные | 33333333 |  | 0,03 |
|  | Указатель высоты УВО-15 | 20000000 |  | 0,05 |
|  | Ультразвуковой уровнемер | 1051200 |  | 0,951 |
|  | Устройства связи гибкие | 1700 |  | 588,23 |
|  | Устройства связи жесткие | 25641026 |  | 0,039 |
|  | Устройства связи направленные | 40000000 |  | 0,025 |
|  | Устройства связи поворотные | 657894 |  | 1,52 |
|  | Фильтры механические | 40000000 |  | 0,025 |
|  | Фотодиоды | 3333333 |  | 0,3 |
|  | Фоторезисторы | 5000000 |  | 0,2 |
|  | Фототранзисторы | 555555 |  | 1,8 |
|  | Цилиндры | 66666666 |  | 0,15 |
|  | Цилиндры пневматические | 142860000 |  | 0,007 |
|  | Цифровые интегральные микросхемы | 250000000 |  | 0,004 |
|  | Чип резистор 04020.62Вт 0402 | 10000000 |  | 3,33 |
|  | Чип | 10420 |  | 96 |
|  | Шарикоподшипники маломощные | 10360 |  | 96,5 |
|  | Шарикоподшипники мощные | 1142857 |  | 0,875 |
|  | Шарикоподшипники Рессоры маломощные | 555555 |  | 1,8 |
|  | Шарикоподшипнки | 8928571 |  | 0,112 |
|  | шарниры универсальные | 41666666,7 |  | 0,024 |
|  | Шасси | 400000 |  | 2,5 |
|  | Шестерни | 1085776 |  | 0,921 |
|  | Шланги высокого давления | 8333333 |  | 0,12 |
|  | Шланги гибкие | 254000 |  | 3,93 |
|  | Шланги пневматические | 14930000 |  | 0,067 |
|  | Штанги плунжера | 273000 |  | 3,66 |
|  | Штифты направляющие | 1470588 |  | 0,68 |
|  | Штифты с нарезкой | 615385 |  | 1,625 |
|  | Штифты направляющие | 40000000 |  | 0,025 |
|  | Штифты с нарезкой | 615384 |  | 1,625 |
|  | Эксцентрики | 40000000 |  | 0,025 |
|  | Электрические соединители радиочастотные | 500000000 |  | 0,002 |
|  | Электровакуумные приборы генераторные | 166666666 |  | 0,006 |
|  | Электровакуумные приборы приемно-усилительные | 33333 |  | 30,003 |
|  | Электровентиляторы переменного тока | 333333-666666 |  | 1,5-3,0 |
|  | Электродвигатели бесконтактные моментные | 7692307 |  | 0,13 |
|  | Электродвигатели переменного тока асинхронные управляем. | 25 000 000 |  | 0,04 |
|  | Электродвигатели переменного тока асинхронные силовые; | 2 380 952 |  | 0,420 |
|  | Электродвигатели переменного тока синхронные | 2 000 000 |  | 0,500 |
|  | Электродвигатели постоянного тока постоянными магнитами | 1 785 714 |  | 0,560 |
|  | Электродвигатели постоянного тока со стабил. частоты вращен. | 2 500 000 |  | 0,400 |
|  | Электродвигатели постоянного тока без ОТК | 666 667 |  | 1,500 |
|  | Электродвигатели постоянного тока без стабил. частоты вращен. | 1000 |  | 1000 |
|  | Электродвигатели шаговые | 9 090 909 |  | 0,110 |
|  | Электромеханические детали двигатели | 14 285 714 |  | 0,070 |
|  | Электромеханические детали общего типа | 800000 |  | 1,25 |
|  | Электромеханические счетчики | 2000000 |  | 0,5 |
|  | Электронная система индикации (ЭСИ-77) информации экипажу ЛА | 714286 |  | 1,4 |
|  | Элементы пьезоэлектрические | 300000 |  | 3,33 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- В.Х. Пшихопов, Л.С. Веревкина, А.Л. Веревкин. Учебное пособие. «Проектирование  электротехнических устройств. Часть 1. Стадии проектирования. Техническое задание» – Таганрог: Изд-во  ЮФУ, 2013.-50с.

- Слышалов В.К. Основы надежности систем электроснабжения: учеб. пособие /ГЩУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И .Ленина». – Иваново, 2012.- 80с.

- Козлов Б.В., Ушаков И.А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики. – М.: Советское радио», 1975.

- Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2007 г., − 278 с.

- Справочник по электроснабжению и электрооборудованию /Под редакцией А.А. Федорова/ - М.: Энергоатомиздат, 1986.

- С.М. Боровиков, И.Н. Цырельчук, Ф.Д. Троян Расчет показателей надежности радиоэлектронных средств. – Минск : БГУИР,2010. – 68 .

Авторы:

Веревкин Александр Леонидович - общая редакция

Болдырев Антон Сергеевич

Веревкина Лина Станиславовна

Панасенко Алексей Николаевич

Север Константин Олегович

Федоров Антон Викторович

Беляев Павел Сергеевич

Картавый Александр Геннадьевич

Кратенко Владислав Владимирович

Мирошниченко Максим Евгеньевич

Малафеева Юлия Александровна

Терещенко Алексей Романович

БАЗА ДАННЫХ

НАДЕЖНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ,

МНОГОКАНАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ СИСТЕМ

Учебное пособие

Ответственный за выпуск  Веревкин А.Л.

Компьютерная верстка  Малафеева Ю.А

ЛР №020565   от 15 августа  2019г. Подписано к печати 3 июня  2019г

Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл.п.л. – 10,9.      Уч.-изд.л. – 10,6.

Заказ №_____  Тираж 550 экз.

«С»

Издательство Южного федерального университета

ГСП 17А, Таганрог, 28, Некрасовский, 44

Типография Южного федерального университета

ГСП 17А, Таганрог, 28, Энгельса, 1